一：连接方式以及端口

连接方式： UDP

端口号固定为：8787

二：查找IP以及组网

查找IP可以通过点击机器MENU按钮-->再点击“设备信息”按钮获取IP地址。

组网方式可以通过物理网线连接网口组成局域网(net ip)

三：控制协议（以文本的方式）

命令解析：命令头:+通道名称;+控制的参数名=参数值。参数控制可以用分号隔开追加。

命令头:   set channel （设置通道参数数值）; get channel （获取通道参数数值）

开放参数：gain;mute

gain=音量值   （音量值范围：-200 ~ 10dB）

mute=开关值 （开关值：0代表静音 ；1代表不静音）

参考命令：设置参数用法： set channel

例如  set channel:CH01;gain=-30;mute=0

或者  set channel:CH01;mute=0

或者：set channel:CH01;gain=-30

按步进增减gain值用法：

例如 ： set channel:CH01;gain+=0.5(自增0.5dB,自增单位可以自己定义)

set channel:CH01;gain-=0.5(自减0.5dB,自增单位可以自己定义)

获取参数用法：get channel ；成功返回所需参数值

例如  get channel:CH01;gain;mute

或者  get channel:CH01;mute

或者：get channel:CH01;gain

| 通道名称 | Ch01 | Ch02 | Ch03 | Ch04 | Ch05 | Ch06 | Ch07 | Ch08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 通道名称 | Aux1 | Aux2 | Aux3 | Aux4 | mainLR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 通道名称 | Fx1 | usb | Stin |
| --- | --- | --- | --- |

四：场景调用

例子1：调用场景

recall scene:1;（用户可以保存6个场景在机器，调用的时候指定1~6中的一个）

五：返回信息

成功返回 “set CH01 gain succeed!! ”“CH01 mute succeed!!”等字样

失败返回错误信息，这时候应注意根据错误信息检查控制命令有无出错。